Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «ГРИФ» ДЛЯ «КОМПАС-3D»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

студент гр. 582-1

_________ Рязанов А. Д.

«___»  ________________ 2025 г.

Проверил:

к.т.н., доцент каф. КСУП __________ Калентьев А.А.

«___»  ________________ 2025 г.

Реферат

Реферат: 43 страниц, 19 рисунков, 21 таблица, 6 использованных источников.

КОМПАС-3D, БИБЛИОТЕКА, ГРИФ, РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТ

В пояснительной записке изложены результаты разработки плагина «Гриф» для САПР КОМПАС-3D. Рассмотрены актуальность автоматизации параметрического построения спортивного инвентаря, изучены основы разработки программных расширений КОМПАС-3D и создана библиотека, позволяющая по заданным параметрам автоматически формировать трёхмерную модель грифа штанги. Приведены структура решения, описание ключевых классов, интерфейс пользователя, а также результаты тестирования корректности работы плагина.

В работе приведен обзор аналогов разрабатываемой библиотеки, рассмотрена предметная область и предмет исследования. После утверждения технического задания был составлен проект системы, включающий в себя диаграммы классов, и рассмотрен макет графического интерфейса пользователя. Так же были добавлены новых возможности в программу. Тестирование производилось посредством разработанных к проекту модульных тестов.

Отчет выполнен в программе Microsoft Word. Библиотека написана на языке программирования C# для платформы .NET 8.0 в IDE Visual Studio 2022 Сommunity. В разработке использовалась система контроля версий Git.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

2 Постановка и анализ задачи	5

2.1 Постановка задачи	5

2.2 План работ и сроки	5

2.3 Анализ и возможные проблемы	6

3. Описание предмета проектирования	8

4. Выбор инструментов и средств реализации	9

4.1 Платформа и технологии	9

4.2 Средства разработки	9

4.3 Минимальные требования к рабочей станции	9

5. Назначение плагина	10

6. Обзор аналогов	11

7. Описание реализации	13

7.1 UML-диаграммы классов: после проектирования и после реализации	13

7.2 Описание ключевых архитектурных изменений	14

7.3 Таблицы программных сущностей и их членов	16

8. Описание программы для пользователя	24

8.1 Типовой сценарий работы	24

8.2 Обработка ошибок и способы решения	25

9. Тестирование плагина	26

9.1 Функциональное тестирование	26

9.2 Модульное тестирование	31

9.3 Нагрузочное тестирование	38

10. Заключение	42

11. Список использованных источников	43

# Введение

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют создавать параметрические 3D-модели деталей и изделий. При проектировании типовых объектов (деталей со стандартной геометрией) ручной ввод геометрии в САПР может быть избыточно трудоёмким и приводить к ошибкам. Поэтому актуальной задачей является разработка плагинов, автоматизирующих построение типовых 3D-моделей на основании набора параметров, вводимых пользователем.

На сегодняшний день одной из актуальных задач автоматизации проектирования является создание параметрических моделей деталей, которые часто используются и имеют типовую геометрию. В рамках данной работы разрабатывается плагин для САПР КОМПАС-3D, позволяющий выполнять автоматизированное построение модели «Гриф» по заданным параметрам.

# 2 Постановка и анализ задачи

## 2.1 Постановка задачи

Цель разработки: автоматизация построения 3D-моделей грифов с заданными параметрами в САПР Компас-3D, сокращение времени проектирования и исключение ручного ввода геометрии.

Система должна иметь пользовательский интерфейс для задания параметров и запуска построения 3D-модели. При нажатии кнопки «Построить» должна выполняться проверка корректности данных; при обнаружении ошибок система должна отобразить сообщение с описанием проблемы и не применять некорректные параметры.

## 2.2 План работ и сроки

Этапы проведения работ по разработке плагина "Гриф" для САПР Компас-3D были определены в Техническом задании и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Гриф" для САПР Компас-3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозна чение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 8.10.2025 |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29.10.2025 |

Окончание таблицы 2.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Гриф" для САПР Компас-3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозна чение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 10.12.2025 |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | – | - RSDN Magazine #1-2004 - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 31.12.2025 |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

## 2.3 Анализ и возможные проблемы

При анализе требований использовались техническое задание и проект системы, сроки выполнения работ приведены в таблице 2.1. На данном этапе были уточнены параметры модели (D, T, d, R, L, G), ограничения на их значения и ожидаемое поведение плагина при вводе некорректных данных.

Для проверки реализуемости требований были использованы следующие ресурсы:

– техническое задание и проект системы плагина;

– документация и примеры работы API КОМПАС-3D (Kompas6API5, Kompas6Constants3D);

– справочные материалы по C#/.NET и WinForms.

В ходе анализа были выделены следующие возможные проблемы:

1. Интеграция с КОМПАС-3D через API. Работа ведётся через COM-интерфейсы, поэтому важны установленная версия КОМПАС-3D и корректное подключение к приложению. Также требуется подробное изучение API КОМПАС-3D в условиях неполной его документации.

2. Валидация параметров и устойчивость работы. Ограничения параметров взаимосвязаны. Поэтому необходимо централизованно проверять параметры и запрещать построение при ошибках, а пользователю показывать понятное сообщение и подсветку неверных полей.

3. Поведение при нагрузочном тестировании. На этапе разработки было заранее учтено, что при многократном построении модели в цикле могут возникнуть проблемы с накоплением несохраненных 3D-документов и ростом потребления памяти. Поэтому в сценарий построения была заложена логика автоматического сохранения результата и закрытия активного документа после завершения построения.

По итогам анализа можно сделать вывод, что поставленная задача реализуема средствами API КОМПАС-3D, однако требует строгой валидации параметров и контроля жизненного цикла создаваемых 3D-документов.

# Описание предмета проектирования

Гриф – элемент спортивного инвентаря в виде металлического стержня, предназначенного для установки дисков (грифов) и выполнения силовых упражнений. В качестве параметрической модели грифа используются основные геометрические размеры: общая длина, длина зоны хвата, диаметр хвата, диаметр и длина посадочных частей (втулок), а также радиус фаски/скругления торцов. Изменение параметров позволяет быстро получать варианты грифа для разных типов штанг.

Изменяемые параметры:

− Диаметр посадочной части А (25мм – 40мм);

− Длинна разделителя В (40мм – 60мм);

− Длинна ручки С (1200мм – 1310мм);

− Диаметр разделителя D (35мм – 50мм, должен быть больше A на 10мм);

− Длинна посадочной части E (320мм – 420мм).

Рисунок 3.1 – Параметризация грифа штанги

# Выбор инструментов и средств реализации

## 4.1 Платформа и технологии

Для реализации плагина выбраны следующие платформа и технологии:

– ОС: Windows 11, x64.

– Платформа: .NET 8.0.

– UI: Desktop-интерфейс на WinForms.

– Целевая САПР: КОМПАС-3D v24.

## 4.2 Средства разработки

В процессе разработки использовались следующие средства:

– Среда разработки: IDE Visual Studio 2022 Сommunity.

– Система контроля версий: Git.

– Модульные тесты: NUnit.

## 4.3 Минимальные требования к рабочей станции

Для корректной работы плагина «Гриф» и САПР Компас-3D v24 рабочая станция должна соответствовать следующим минимальным характеристикам:

– центральный процессор с тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц;

– оперативная память не менее 16 ГБ;

– свободное место на жёстком диске не менее 40 ГБ;

– графический процессор с объёмом видеопамяти не менее 1 ГБ, пропускной способностью не менее 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 или выше.

# Назначение плагина

Плагин предназначен для быстрого параметрического моделирования грифов. Пользователь вводит размеры и характеристики грифа, после чего система автоматически строит 3D-модель с учётом ограничений и проверок допустимости параметров.

# Обзор аналогов

Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач

Данная программа позволяет создавать следующие 3D модели в AutoCAD посредством ввода размеров с клавиатуры:

- металлопрокат;

- механические соединения;

- механические передачи;

- элементы гидро- и пнемвоприводов;

- построение конструктивных элементов [4].

На рисунке 6.1 представлен пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения втулки.

Рисунок 6.1 – Пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения втулки

Вторым аналогом является плагин Плагин «Fasteners» для программы FreeCAD.

Данный плагин предназначен для моделирования метрических болтов и гаек по стандартам ISO [5].

Рисунок 6.2 – Пользовательский интерфейс плагина «Fasteners»

# Описание реализации

## 7.1 UML-диаграммы классов: после проектирования и после реализации

На рисунке 7.1 представлена UML-диаграмма классов, реализованная после проектирование архитектуры.

Рисунок 7.1 – UML-диаграмма классов плагина «Гриф» (после проектирования)

В ходе реализации архитектура приложения потерпела незначительные изменения, новая UML-диаграмма классов представлена на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – UML-диаграмма классов плагина «Гриф» (после реализации)

## 7.2 Описание ключевых архитектурных изменений

В процессе реализации плагина первоначальная архитектура (рисунок 7.1) была уточнена и дополнена. Изменения связаны с добавлением выбранной дополнительной функциональности. Основные ключевые изменения:

1. Добавление пресетов параметров грифа. Для быстрого выбора типовых наборов параметров в интерфейсе реализованы две предустановки («Мужской» и «Женский»). Пресеты формируются методами CreateMalePreset() и CreateFemalePreset() и применяются через ApplyPreset(...), который заполняет поля формы значениями BarParameters. При ручном изменении значений пользователь может задать любые параметры, после чего построение выполняется по текущим данным формы.

2. Реализация сохранения и загрузки пользовательских параметров. Для восстановления параметров между запусками реализовано сохранение и загрузка в JSON-файл средствами формы. Для сериализации используется BarParametersDto, отделяющий структуру сохраняемых данных от модели BarParameters. Сохранение выполняется по действию пользователя (кнопка «Сохранить»), загрузка — по действию пользователя (кнопка «Загрузить») с последующим заполнением полей формы и повторной валидацией параметров.

## 7.3 Таблицы программных сущностей и их членов

Ниже представлены итоговые таблицы сущностей.

Таблица 7.1 – Поля и свойства класса BarParameters

| Название | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| SleeveDiameter | double | Диаметр посадочной части (втулки) грифа, предназначенной для установки дисков. |
| SeparatorLength | double | Длина разделительной части между зоной хвата и посадочной частью грифа. |
| HandleLength | double | Длина зоны хвата грифа, предназначенной для удержания руками. |
| SeparatorDiameter | double | Диаметр разделительной части грифа. |
| SleeveLength | double | Длина посадочной части (втулки) грифа. |

Таблица 7.2 – Используемые методы класса BarParameters

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| BarParameters() |  | void | Конструктор по умолчанию. Инициализирует значения по умолчанию. |

Таблица 7.3 – Используемые методы класса BarBuilder

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| BarBuilder() | Wrapper: wrapper | void | Конструктор класса. |
| Build() | BarParameters: parameters | void | Основной метод построения. Выполняет последовательное создание элементов грифа. |
| BuildBar() | BarParameters: parameters | void | Метод непосредственного построения геометрии грифа, включая зону хвата, разделительные элементы и посадочные части. |

Окончание таблицы 7.4 – Используемые методы класса Wrapper

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrapper |  | void | Конструктор класса |
| StartKompas |  | void | апускает КОМПАС-3D и выполняет начальную инициализацию среды моделирования. |
| CreateDocument3D |  | void | Создаёт новый 3D-документ и делает его активным для последующих операций построения. |
| GetPart |  | ksPart | Возвращает объект детали (ksPart), связанный с активным 3D-документом. |
| GetEntityCollection |  | ksEntityCollection | Возвращает коллекцию геометрических сущностей активной детали для последующей обработки (фаски, скругления и др.). |
| SaveAs |  | void | Сохраняет активный 3D-документ в файл. |
| CloseDocument |  | void | Закрывает активный 3D-документ и освобождает связанные ресурсы. |

Таблица 7.6 – Методы класса BarParametersValidator

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Validate | BarParameters: parameters | List | Выполняет комплексную проверку всех параметров грифа. |
| CheckRange | double : value, double: min, double: max, string: fieldName, string: displayName, List: errors | void | Проверяет, что значение параметра находится в заданном диапазоне. |

# Описание программы для пользователя

## 8.1 Типовой сценарий работы

На рисунке 8.1 представлен ввод параметров с единицами измерений и подсказками по допустимым диапазонам. Кнопки: «Создать», «Сохранить», «Загрузить».

Рисунок 8.1 – Пользовательский интерфейс

Сценарий работы:

1. Запустить плагин.

2. Выбрать пресет или указать свои значения.

3. Нажать кнопку «Создать» – выполняется проверка параметров и построение модели в КОМПАС-3D.

## 8.2 Обработка ошибок и способы решения

– Некорректный формат числа (введён текст вместо числа) – высвечивается ошибка “Введите числовое значение.”

– Нарушение ограничений параметров (выход за допустимые диапазоны) – высвечивается сообщение об ошибке.

– КОМПАС-3D не установлен/не запускается/ошибка API – отображается сообщение об ошибке построения.

На рисунке 8.2 представлена ошибка валидации и подсвечивание поля в месте ошибки с последующим выводом текста ошибки при наведении.

Рисунок 8.2 – Пример сообщения об ошибке

# Тестирование плагина

В соответствии с требованиями к испытаниям в ТЗ предусмотрены виды испытаний, включая модульное тестирование логики.

## 9.1 Функциональное тестирование

Функциональное тестирование плагина «Гриф» проводилось в рабочей среде: запуск плагина, ввод параметров через пользовательский интерфейс и построение 3D-модели в САПР КОМПАС-3D. Цель тестирования – подтвердить корректность обработки ошибок при вводе данных, а также корректность построения модели при стандартных, минимальных и максимальных значениях параметров.

Проверка обработки ошибок при вводе данных. В процессе работы плагин выполняет проверку вводимых значений параметров. При обнаружении ошибки соответствующее поле подсвечивается, а пользователю отображается сообщение с описанием проблемы, пример представлен на рисунке 9.1. При наличии ошибок построение модели не выполняется до устранения некорректных данных.

Рисунок 9.1 – Пример обработки ошибки ввода: неверный формат значения (нечисловое значение), подсветка поля и сообщение об ошибке

Также была проверена обработка ошибок, связанных с выходом значений за допустимые диапазоны и нарушением ограничений между параметрами (например, условия вида T ≤ D/10, d < D, 0 < G < T и т.п.). При нарушении ограничений плагин корректно блокирует построение и информирует пользователя о причине ошибки, пример представлен на рисунке 9.2 и рисунке 9.3.

Рисунок 9.2 – Пример обработки ошибки ввода: значение параметра вне допустимого диапазона (подсветка поля и сообщение об ошибке)

Рисунок 9.3 – Пример обработки ошибки ввода: нарушение взаимосвязи параметров (подсветка одного или нескольких полей и сообщение об ошибке)

Построение модели на стандартных значениях параметров. Далее выполнено построение модели на стандартных значениях параметров. При нажатии кнопки «Построить» плагин выполняет проверку параметров, после чего формирует 3D-модель грифа в КОМПАС-3D, пример построения представлен на рисунке 9.4. Ошибок построения при стандартных значениях не выявлено, результат построения соответствует заданным размерам.

Рисунок 9.4 – Построение модели на стандартных параметрах: результат построения 3D-модели в КОМПАС-3D

Построение модели на минимальных значениях параметров. После этого выполнено построение модели на минимально допустимых значениях параметров, пример построения представлен на рисунке 9.5. Значения подбирались так, чтобы они соответствовали ограничениям, заданным в бизнес-логике. Построение выполняется успешно, геометрия модели корректна, ошибки отсутствуют.

Рисунок 9.5 – Построение модели на минимальных параметрах: результат построения 3D-модели в КОМПАС-3D

Построение модели на максимальных значениях параметров. Затем выполнено построение модели на максимально допустимых значениях параметров. Значения также подбирались с учётом ограничений бизнес-логики. Построение модели выполнено успешно, пример построения представлен на рисунке 9.6. Результат соответствует установленным параметрам, критических ошибок не выявлено.

Рисунок 9.6 – Построение модели на максимальных параметрах: результат построения 3D-модели в КОМПАС-3D.

## 9.2 Модульное тестирование

Покрывается бизнес-логика, не зависящая от КОМПАС-3D.

Всего разработано 42 модульных тестов.

На рисунке 9.1 показан результат выполнения модульных тестов.

Рисунок 9.1 – Результат выполнения модульных тестов (NUnit)

Для анализа покрытия использовался инструмент Fine Code Coverage. На рисунке 9.2 представлен отчёт о покрытии кода модульными тестами.

Рисунок 9.2 – Отчёт о покрытии кода модульными тестами

Ниже приведено краткое описание разработанных модульных тестов.

Таблица 9.1 – Модульный тест ValidationErrorTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| Constructor_SetsPropertiesAndGetters | Проверяет корректность работы конструктора ValidationError и доступность значений через свойства. |

Таблица 9.2 – Модульный тест ValidationExceptionTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| Constructor_WithErrorsList_UsesFirstMessageAndExposesErrors | Проверяет конструктор ValidationException со списком ошибок: текст сообщения и список ошибок формируются корректно. |
| Constructor_WithNullErrorsList_CreatesEmptyErrorsCollection | Проверяет обработку null-списка ошибок: создаётся пустая коллекция. |
| Constructor_WithSingleError_SetsMessageAndSingleError | Проверяет создание исключения по одной ошибке: сообщение и список ошибок корректны. |
| Constructor_WithNullError_CreatesEmptyErrorsCollection | Проверяет обработку null-ошибки: создаётся пустая коллекция ошибок. |

Таблица 9.3 – Модульный тест ParametersTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| ValidateAll_OuterDiameter_OutOfRange_AddsError | Проверяет ошибку валидации при D вне допустимого диапазона. |
| ValidateAll_Thickness_OutOfRange_AddsError | Проверяет ошибку валидации при T вне допустимого диапазона. |

Окончание таблицы 9.3 – Модульный тест ParametersTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| TrySetShaftDiameter_Invalid_Throws() | Проверка: d вне диапазона [25;32] мм приводит к исключению. |
| TrySetChamferRadius_Invalid_Throws() | Проверка: R < 0 или R > 5 мм приводит к исключению. |
| TrySetSleeveDiameter_Invalid_Throws() | Проверка: D вне диапазона [40;55] мм или D ≤ d приводит к исключению. |
| TrySetSleeveLength_Invalid_Throws() | Проверка: Ls вне допустимого диапазона приводит к исключению. |
| TrySetGripLength_Invalid_Throws() | Проверка: B вне диапазона или B ≥ L приводит к исключению. |
| TrySetTotalLength_Invalid_Throws() | Проверка: L вне диапазона или нарушено условие 2·Ls + B ≤ L приводит к исключению. |
| ValidateAll_RecessRadiusDoesNotSatisfy_dLess2LLessD_AddsErrors | Проверяет условие d < 2L < D: формируются ошибки для L, d, D. |
| ValidateAll_RecessDepthGreaterOrEqualThickness_AddsErrors | Проверяет условие 0 < G < T: при G ≥ T формируются ошибки. |
| ValidateAll_ValidParameters_DoesNotThrow | Валидные параметры: ValidateAll не должен бросать исключение |

Таблица 9.4 – Модульный тест ParametersCopyCloneTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| CopyFrom_WhenSourceIsNull_ThrowsArgumentNullException | Проверяет, что CopyFrom(null) выбрасывает ArgumentNullException. |
| CopyFrom_CopiesAllValues | Проверяет, что CopyFrom копирует все значения параметров. |

Окончание таблицы 9.4 – Модульный тест ParametersCopyCloneTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| Clone_ReturnsNewInstanceWithSameValues | Проверяет, что Clone() возвращает новый объект с теми же значениями. |
| Clone_IsIndependentFromSource | Проверяет независимость клона: изменения клона не влияют на исходный объект. |

Таблица 9.5 – Модульный тест BarbellBarPresetTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| Ctor_WhenDisplayNameIsNull_ThrowsArgumentException | Проверяет запрет null для имени пресета. |
| Ctor_WhenDisplayNameIsWhitespace_ThrowsArgumentException | Проверяет запрет пустого/пробельного имени пресета. |
| Ctor_SetsProperties | Проверяет корректную инициализацию свойств пресета (Id, DisplayName, Parameters). |
| ToString_ReturnsDisplayName | Проверяет, что ToString() возвращает DisplayName. |
| IsCustom_WhenIdIsCustom_ReturnsTrue | Проверяет признак пользовательского пресета (Id = Custom). |
| IsCustom_WhenIdIsNotCustom_ReturnsFalse | Проверяет, что для остальных пресетов признак IsCustom ложный. |

Таблица 9.6 – Модульный тест BarbellBarPresetIdTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| PresetIds_HaveExpectedNumericValues | Проверяет соответствие числовых значений элементов BarbellBarPresetId ожидаемым. |
| Enum_IsDefined_ForKnownValues | Проверяет, что перечисление содержит ожидаемые элементы. |

Таблица 9.7 – Модульный тест BarbellBarPresetCatalogTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| DefaultPresetId_IsStandardTraining | Проверяет корректность пресета по умолчанию. |
| GetAll_ReturnsNonEmptyList_AndContainsCustom | Проверяет, что список пресетов не пустой и содержит Custom. |
| GetById_ReturnsPresetWithSameId_ForKnownIds | Проверяет корректное получение пресетов по известным идентификаторам. |
| GetById_WhenUnknownId_ThrowsArgumentOutOfRangeException | Проверяет исключение при запросе неизвестного идентификатора. |
| AllNonCustomPresets_HaveNonNullParameters_AndAreValid | Проверяет, что все предустановленные пресеты (кроме Custom) имеют параметры и проходят валидацию. |

Таблица 9.8 – Модульный тест ParametersFileStoreTests

| Название метода теста | Описание теста |
| --- | --- |
| Ctor_WhenFilePathIsEmpty_ThrowsArgumentException | Проверяет, что конструктор ParametersFileStore не принимает пустой путь. |
| TryLoad_WhenFileDoesNotExist_ReturnsFalse | Проверяет, что при отсутствии файла TryLoad возвращает false. |
| Save_WhenDirectoryDoesNotExist_CreatesDirectoryAndFile | Проверяет, что при сохранении создаются папка и файл, если их не было. |
| Save_WhenParametersIsNull_ThrowsArgumentNullException | Проверяет, что Save(null) выбрасывает ArgumentNullException. |
| Save_WhenParametersAreInvalid_ThrowsValidationException | Проверяет, что невалидные параметры не сохраняются (ошибка валидации). |
| TryLoad_WhenFileIsCorrupted_ReturnsFalse | Проверяет, что при некорректном/повреждённом JSON загрузка возвращает false. |
| Save_ThenTryLoad_RoundTripRestoresValues | Проверяет сценарий “сохранить → загрузить”: значения восстанавливаются корректно. |
| Save_WhenTargetFileAlreadyExists_DeletesOldFileAndOverwrites | Если целевой файл уже существует, Save удаляет его перед перемещением temp-файла. |
| TryLoad_WhenJsonIsNullLiteral_ReturnsFalse | TryLoad возвращает false, если JSON валиден, но десериализация даёт null (json = 'null'). |

## 9.3 Нагрузочное тестирование

Нагрузочное тестирование выполняется запуском построения детали в цикле со средними параметрами и замером нагрузки ОЗУ и процессора на каждой итерации, с последующей визуализацией в виде графиков зависимости характеристик от номера итерации.

Для тестирования создан консольный проект StressTesting, подключающий бизнес-логику и модуль построителя. На каждой итерации:

– выполняется построение модели;

– измеряется время построения;

– фиксируется использование ОЗУ (в системе) и CPU (процент для процесса);

– данные записываются в TSV/лог-файл.

Испытания проводились на рабочей станции со следующими характеристиками:

– процессор: AMD Ryzen 7 4800h ;

– оперативная память: 16, ГБ;

– видеокарта: NVIDIA GeForce 1660 ti;

– операционная система: Windows 11.

В ходе тестирования построено 2000 моделей. Общая длительность теста составила 1 час 32 минуты.

Анализ использования оперативной памяти всей системы. По графику на рисунке 9.1 видно, что потребление оперативной памяти всей системы в ходе тестирования изменяется не монотонно и имеет колебательный характер. Данная картина типична для длительных запусков в среде Windows и не позволяет однозначно утверждать, что рост/падение вызван исключительно выполняемой программой: на график могут влиять фоновые процессы ОС, работа антивируса, индексация, кэширование и другие системные задачи. Также следует учитывать, что основную нагрузку при построении 3D-моделей, формирует САПР КОМПАС-3D, а консольное приложение StressTesting выступает как оркестратор построения и сборщик метрик. Поэтому данные рисунка 9.1 следует интерпретировать как общую динамику процесса при взаимодействии с САПР, а не как потребление памяти только логикой плагина.

Рисунок 9.1 – График использования RAM (всей системы)

Анализ использования оперативной памяти процесса. По графику на рисунке 9.2 видно, что использование RAM процесса имеет колебательный характер: наблюдаются периодические увеличения и снижения потребляемой памяти. Такая динамика соответствует сценарию многократного построения моделей, когда в процессе работы периодически освобождаются ресурсы, а именно: закрытие или пересоздание объектов, освобождение временных структур, сборка мусора, после чего потребление памяти вновь растёт на следующих итерациях. При этом наблюдается интересное поведение в окрестности 20000 итерации, это интересное поведение объясняется тем, что в этот промежуток времени сборщик мусора .NET и/или сам КОМПАС-3D не выполняли заметного освобождения памяти.

Рисунок 9.2 – График использования RAM (процесса)

Анализ времени построения модели. Распределение времени построения по интервалам представлено гистограммой на рисунке 9.3. Наибольшее количество построений попало в диапазоны 1001–1100 мс, 1101–1200 мс и 1201–1300 мс, что указывает на достаточно стабильное время построения в основной массе итераций.

При этом первый продолжительный диапазон объясняется тем, что на ранних итерациях происходили дополнительные затраты времени на запуск и первичную инициализацию САПР. После завершения этапа запуска дальнейшие итерации выполнялись быстрее и более равномерно.

Единичные большие значения времени могут быть связаны с внешними факторами: фоновой активностью ОС, конкуренцией за ресурсы CPU/диска, внутренними операциями САПР, а также периодическими затратными операциями управления памятью.

Рисунок 9.3 – Гистограмма времени построения модели

Вывод по нагрузочному тестированию. По результатам нагрузочного теста подтверждено, что при длительном серийном построении модели основная масса итераций выполняется в близких временных диапазонах, а редкие длительные итерации обусловлены запуском или инициализацией САПР и внешними факторами ОС. Динамика использования оперативной памяти всей системы в ходе теста подвержена колебаниям и зависит не только от тестового приложения, но и от работы КОМПАС-3D и фоновых процессов операционной системы. Потребление оперативной памяти тестовым приложением в ходе длительного теста оставалось стабильным, признаков монотонного роста, утечек не выявлено, максимальное значение не превышало 111,5 МБ.

# Заключение

В ходе выполнения проекта разработана автоматизированная система в виде плагина для САПР КОМПАС-3D, обеспечивающая параметрическое построение 3D-модели «Гриф» с проверками корректности вводимых параметров и обработкой ошибочных ситуаций.

Была добавлена дополнительная функциональность (пресеты, сохранение параметров пользователя, автосохранение модели, StressTesting), что продемонстрировало гибкость архитектуры и возможность расширения проекта на позднем этапе разработки без критических изменений базовой структуры.

# Список использованных источников

- Microsoft. Документация по языку программирования C# [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ (дата обращения: 10.10.2025). – Текст: электронный.

- ГОСТ Р 58728–2019. Гантели спортивные переменной и постоянной массы. Технические условия. – Дата введения: 1 сентября 2020 г.

- RSDN. Соглашения по оформлению кода команды RSDN [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rsdn.org/article/mag/200401/codestyle.XML (дата обращения: 15.10.2025). – Текст: электронный.

- АСКОН. КОМПАС-3D: API и примеры (Kompas6API5, Kompas6Constants3D) [Электронный ресурс]. – URL: https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/demo_prim_km.html (дата обращения: 16.10.2025). – Текст: электронный.

- Лекало. Программа автоматического построения 3D-моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD [Электронный ресурс]. – URL: https://2d-3d.ru (дата обращения: 10.10.2025). – Текст: электронный.

- shaise. FreeCAD Fasteners Workbench (FreeCAD_FastenersWB) [Электронный ресурс]. – URL: https://github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB (дата обращения: 10.10.2025). – Текст: электронный.